检 测 报 告

CX-2020-KQ-11-23-02

检 测 项 目：	室内空气

Name of Sample:

委 托 单 位：	徐州德恒环保科技有限公司

Client:

检 测 地 址：	深圳南山区TCL国际e城电子大厦9楼

Test address:

检 测 类 别：	委托检测

Test category:

江 苏 呈 祥 检 测 有 限 公 司

地址（Add.）:徐州市珠江西路 99 号电话（Tel.）:400-0516-800

邮编（Post Code）:22110

检 测 报 告

第 1 页，共 3 页

| 委托单位 | 徐州德恒环保科技有限公司 |  |  | 检测类别 | 委托检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地址 | 深圳南山区TCL国际e城电子大厦9楼 |  |  | 委托时间 | 2020.11.22 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  | 邮编 | / |
| 封闭时间 | / |  |  | 大气压（kpa） | 102.1 |
| 采样环境 | / |  |  | 温度（℃） | 21.2 |
| 采样日期 | / |  |  | 实验室接受 样品日期 | 2020.11.23 |
| 检测日期 | 2020.11.23 |  |  | 发送时间 | 2020.11.23 |
| 检测项目 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC |  |  |  |  |
| 检测依据 | 甲醛 GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》； TVOC《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）附录E； 苯《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）附录E； 甲苯《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）附录E； 二甲苯《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）附录E； |  |  |  |  |
| 主要检测设备 | 752 紫外可见分光光度计、SP2100 气相色谱仪 |  |  |  |  |
| 检测结论 | 详见检测结果 |  |  |  |  |
| 报告说明 | - 报告无“检测专用章”无效； - 报告无编制人，审核人，授权签字人签字无效； - 本报告仅对来样负责； - 报告未经检测单位同意不得部分复印； - 报告发生任何改动后无效； - 对检测报告若有异议，应于收到报告起七日内向检测单位提出，逾期视为认可检测结果。 |  |  |  |  |
| 编制 审核 签发 签发日期： 年 月 日 （检验检测专用章） |  |  |  |  |  |

检 测 报 告

第 2 页，共 3 页

| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及标准 采样地点 | 检测项目 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | TVOC |
|  | 国家标准 参照GB50325-2020 （mg/m³） | ≤0.08 | ≤0.09 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.50 |
| 中间 | 检测结果 （mg/m³） | 0.038 | 0.010 | 0.021 | 0.081 | 0.264 |
| 大门右 | 检测结果 （mg/m³） | 0.036 | 0.014 | 0.056 | 0.084 | 0.310 |
| 后右（厕所旁） | 检测结果 （mg/m³） | 0.033 | 0.016 | 0.030 | 0.080 | 0.285 |

以下空白。

检 验 检 测 报 告

第 3 页，共 3 页

一、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起七日内向本公司提出。

二、检测，包括本公司按有关法规进行的评价检测，日常检测。

三、委托检测，系对委托项目或者委托者自送检品进行的检测。

四、委托抽样检测，系应委托方要求，本公司按相关技术规范抽样并进行的检测。

五、鉴定检测，系对新产品，新工艺，新资源申报或需评价进行的检测。

六、仲裁检测，系对争议双方协商后送样或有关主管部门封样进行的检测。

七、本报告不得部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司加盖检验专用或公章确认。

八、自送样检测，本公司不对其来源负责，仅对检测结果负责。

九、“ND”表示未检出。

附件：检测资质书